اختبار فيزياء: المقاومات الكهربية وقانون أوم

الفصل الأول: التيار الكهربي وقانون كيرشوف

| اسم الطالب: ........................... | المجموعة: ................... | التاريخ: ................... | الدرجة: ..... / 10 |
| --- | --- | --- | --- |

اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية:

| 1. | ما هي وحدة قياس المقاومة الكهربية في النظام الدولي للوحدات (SI)؟ [A] الأمبير (A); [B] الفولت (V). [C] الأوم (Ω); [D] الوات (W). |
| --- | --- |

| 2. | سلك مقاومته الكهربية R وزيد طوله إلى الضعف مع ثبوت مساحة مقطعه، فإن مقاومته الكهربية الجديدة تصبح: السلك [A] R; [B] 2R. [C] 12R; [D] 4R. |
| --- | --- |

| 3. | عند توصيل مقاومين R1 = 5 Ω و R2 = 10 Ω على التوالي، تكون المقاومة المكافئة لهما: 5Ω 10Ω [A] 5 Ω; [B] 10 Ω. [C] 15 Ω; [D] 3.33 Ω. |
| --- | --- |

| 4. | أي من العوامل الآتية لا يتوقف عليها مقدار مقاومة موصل أومي منتظم المقطع عند ثبوت درجة الحرارة؟ [A] طول الموصل; [B] مساحة مقطع الموصل. [C] نوع مادة الموصل; [D] فرق الجهد الكهربي بين طرفيه. |
| --- | --- |

| 5. | مقاومتان متساويتان قيمة كل منهما 10 Ω موصلتان على التوازي، فإن المقاومة المكافئة لهما تساوي: [A] 20 Ω; [B] 10 Ω. [C] 5 Ω; [D] 2 Ω. |
| --- | --- |

| 6. | إذا كانت المقاومة النوعية لمادة سلك ρe = 10-6 Ω·m، وطوله 10 m، ومساحة مقطعه 10-6 m2، فإن مقاومة السلك تساوي: [A] 10 Ω; [B] 1 Ω. [C] 100 Ω; [D] 0.1 Ω. |
| --- | --- |

| 7. | سُحب سلك معدني بانتظام حتى ازداد طوله إلى ثلاثة أمثال طوله الأصلي، فإن مقاومته الكهربية تصبح: [A] 3R; [B] 6R. [C] 9R; [D] (1/3)R. |
| --- | --- |

| 8. | ما هي وحدة قياس المقاومة النوعية (ρe) لمادة موصل في النظام الدولي؟ [A] Ω; [B] Ω·m. [C] Ω / m; [D] S / m. |
| --- | --- |

| 9. | إذا مر تيار شدته 2 A في مقاومة قيمتها 6 Ω، فإن فرق الجهد بين طرفي المقاومة يساوي: 6Ω [A] 3 V; [B] 8 V. [C] 12 V; [D] 36 V. |
| --- | --- |

| 10. | إذا زادت التوصيلية الكهربية (σ) لمادة موصل إلى الضعف، فإن المقاومة النوعية (ρe) لها: [A] تزداد للضعف; [B] تقل إلى النصف. [C] تظل ثابتة; [D] تزداد 4 أمثال. |
| --- | --- |

─── مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح الدائم ───

## 💡 نموذج الإجابة وشرح خطوات الحل التفصيلية

السؤال (1): ما هي وحدة قياس المقاومة الكهربية في النظام الدولي للوحدات (... [C] الأوم (Ω)

خطوات وتفسير الإجابة: الأوم (Ω) هو وحدة قياس المقاومة الكهربية في النظام الدولي للوحدات (SI)، ويكافئ فولت/أمبير. أما الأمبير فهو لشدة التيار، والفولت لفرق الجهد، والوات للقدرة.

السؤال (2): سلك مقاومته الكهربية R وزيد طوله إلى الضعف مع ثبوت مساحة... [B] 2R

خطوات وتفسير الإجابة: من القانون R = ρe LA، تتناسب المقاومة طردياً مع طول السلك (R ∝ L) عند ثبوت مساحة المقطع والمقاومة النوعية. وبما أن الطول زاد إلى الضعف (L2 = 2L1) ومساحة المقطع ثابتة، فإن المقاومة تزداد للضعف أيضاً وتصبح 2R.

السؤال (3): عند توصيل مقاومين R1 = 5 Ω و R2 = 10 Ω... [C] 15 Ω

خطوات وتفسير الإجابة: في التوصيل على التوالي، المقاومة المكافئة هي المجموع الجبري للمقاومات: Req = R1 + R2 = 5 Ω + 10 Ω = 15 Ω.

السؤال (4): أي من العوامل الآتية لا يتوقف عليها مقدار مقاومة موصل أومي م... [D] فرق الجهد الكهربي بين طرفيه

خطوات وتفسير الإجابة: مقاومة الموصل الأومي هي خاصية فيزيائية هندسية تعتمد فقط على: (الطول، مساحة المقطع، نوع المادة، درجة الحرارة). وتغير فرق الجهد أو شدة التيار يغير أحدهما بالنسبة للآخر مع بقاء المقاومة ثابتة حسب قانون أوم.

السؤال (5): مقاومتان متساويتان قيمة كل منهما 10 Ω موصلتان على ... [C] 5 Ω

خطوات وتفسير الإجابة: عند توصيل مقاومتين متساويتين على التوازي تكون المقاومة المكافئة قيمة المقاومة الواحدة مقسومة على عددهما: Req = Rn = 102 = 5 Ω.

السؤال (6): إذا كانت المقاومة النوعية لمادة سلك \(\rho_e = 10^{-6}\,\Ome... [A] 10 Ω

خطوات وتفسير الإجابة: بالتعويض في القانون المباشر: R = ρe · LA = 10-6 × \frac{10}{10-6} = 10 Ω.

السؤال (7): سُحب سلك معدني بانتظام حتى ازداد طوله إلى ثلاثة أمثال طوله ا... [C] 9R

خطوات وتفسير الإجابة: عند سحب السلك يظل الحجم ثابتاً، فإذا زاد الطول إلى 3 أمثال (L2 = 3L1)، فإن مساحة المقطع تقل إلى الثلث (A2 = 13A1). وبالتالي: R2R1 = L2^2L1^2 = (3)^2 = 9 ⇒ R2 = 9R.

السؤال (8): ما هي وحدة قياس المقاومة النوعية (ρe) لمادة موصل في ... [B] Ω·m

خطوات وتفسير الإجابة: من العلاقة ρe = R · AL، وحدة القياس هي: Ω · m2m = Ω·m (أوم في المتر).

السؤال (9): إذا مر تيار شدته 2 A في مقاومة قيمتها \(6\,\Omeg... [C] 12 V

خطوات وتفسير الإجابة: بتطبيق قانون أوم: V = I × R = 2 A × 6 Ω = 12 V.

السؤال (10): إذا زادت التوصيلية الكهربية (σ) لمادة موصل إلى الضع... [B] تقل إلى النصف

خطوات وتفسير الإجابة: المقاومة النوعية هي مقلوب التوصيلية الكهربية (ρe = 1σ). وبما أن العلاقة عكسية وتضاعفت التوصيلية إلى الضعف (2σ)، فإن المقاومة النوعية تقل بالضرورة إلى النصف.